心电监护仪操作评分标准（2014修改）

| 项目 | 操 作 要 求 | 分 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪 表 | 工作衣、帽、鞋穿戴整齐，符合规范。 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作 前准 备 | 环境清洁。 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规范洗手和手卫生，戴好口罩。 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用物：心电监护仪及导联线、配套血压计袖带、SpO2传感器、一次性电极片、75%乙醇棉球、护理记录单等。 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操 作 过 程 | 确认有效医嘱。 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 核对床号、姓名，向患者解释，评估皮肤、手指甲情况，协助患者排尿。 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协助患者取舒适体位。 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 确定使用环境安全，打开监护仪，检查监护信号。 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无创血压监测： （1）选择合适的部位，绑血压计袖带；有标志的箭头指向肱动脉搏动处。（2）按测量键（NIBP—START）；（3）设定测量模式、间隔时间。（4）根据血压测量结果，正确设置报警范围和各参数。 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 心电监测： （1）暴露胸部，正确定位（必要时放置电极片处皮肤用75%乙醇清洁）五电极：①右上（RA）：胸骨右缘锁骨中线第一肋间；②左上（LA）：胸骨左缘锁骨中线第一肋间；③左下（LL）：左锁骨中线剑突水平处；（2）连接心电导联线；（3）选择P、QRS、T波显示较清晰的导联；（4）调节振幅。(5)正确设置心率的报警范围。 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测SpO2：将SpO2传感器安放在病人未绑血压计袖带肢体的合适部位，红点照指甲。 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它监测：呼吸 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 再次检查报警，确保报警处于开启状态。 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正确处理各种报警。 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操 作 后 | 整理床单位，妥善安置患者，向患者解释心电监护仪使用的注意事项，分类处理污物、用物。 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技能 熟练 | 操作正确熟练，用力均匀柔和、体现人文关怀。 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理论 提问 | 回答全面、正确（包括目的、注意事项和相关知识）。 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

考核者签名：                                             考核时间：